《饮料酒饮后行为学评价方法》团体标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1.任务来源

中国食品发酵工业研究院有限公司联合中国酒业协会白酒技术创新战略发展工作委员会提出团体标准提案，中国酒业协会团体标准审查委员会批准立项，由中国酒业协会白酒技术创新战略发展工作委员会牵头，中国食品发酵工业研究院为主要起草单位，负责起草编制《饮料酒饮后行为学评价方法》团体标准。根据团体标准项目建议书，《饮料酒饮后行为学评价方法》团体标准中国标准分类号X60（ICS分类号67.160.10）。

2.起草单位（计划）

中国食品发酵工业研究院有限公司、中国酒业协会白酒技术创新战略发展工作委员会、江南大学、天津科技大学、贵州习酒股份有限公司、舍得酒业股份有限公司、劲牌有限公司、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司、河南皇沟酒业有限责任公司、上海复豫酒业(集团)有限公司。

3.目的意义

消费者对美酒的需求亘古不变，对饮料酒关注的重点也没有改变，一直聚焦在饮后舒适程度方面。通过考察饮酒后的行为反应，一定程度上能够反应饮料酒的饮后舒适程度，具有科学、直观、客观性。饮用饮料酒后，行动受到影响，明显降低运动表现，则表明饮后舒适程度差，反之则表明饮后舒适程度适宜。饮料酒饮后行为学评价是指通过饮用饮料酒后，考察不同饮料酒对行为能力的影响程度，进而评价不同饮料酒的饮用舒适程度与饮后品质。

通过饮料酒饮后行为学评价标准，能够对不同饮料酒饮后舒适程度进行均一性评价，达到流程化，客观化，标准化的评价目的，弥补了传统的饮后舒适评价手段的缺点，极大的扩展了饮料酒饮后舒适程度评价标准。

二、编制过程

2024年4月，中国食品发酵工业研究院提出《饮料酒饮后行为学评价方法》团体标准立项申请，提出标准制定框架和主要工作内容，确定制定方向与产品标准质量指标配套，并适时开展分析方法验证性研究和系统确证。

2024年4月22日，中国酒业协会团体标准审查委员会向专家发文“关于对《饮后酒精代谢能力评价方法》、《饮料酒饮后行为学评价方法》团体标准立项审查的函”（中酒协标【2024】17号）对标准进行立项审查。审查意见基本表示赞同。

2024年5月8日，中国酒业协会团体标准审查委员会根据审查结果发文“关于批准《饮后酒精代谢能力评价方法》和《饮料酒饮后行为学评价方法》团体标准立项的函”（中酒协标【2024】20号）批准立项，并公开征集起草单位（中酒协白创【2024】04号）。

2024年6月-2024年7月，中国酒业协会白酒技术创新战略发展工作委员会组织与征集到10家相关单位组建标准起草组。随后起草组根据标准制定框架和主要工作内容，对标准讨论稿1中的试验原理、试验方法等内容征集意见，修改为标准讨论稿2。2024年11月14日，与所有起草单位进行线上讨论会进一步讨论协调。会后根据讨论意见修改为标准讨论稿3。

2024年12月3日，中国酒业协会白酒技术创新战略发展工作委员会发文公开征求意见。

三、编制原则和标准主要内容的论据

1.编制原则

a)规范性原则。本标准以国家、行业现有的标准为制定基础，本着先进性、科学性、合理性、可行性和可操作性的原则来进行本标准的制定工作，主要依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20004.1-2016 团体标准化 第1部分：良好行为指南、GB/T 20004.2-2018 团体标准化 第2部分：良好行为评价指南和《团体标准管理规定》的规定编写内容。

b)系统性原则。本标准与GB 2757、GB 2758、GB 2761、GB 2762、GB 5009、GB/T 10345、GB/T 17204、GB/T 13662等引用的法规标准协调一致。按照术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存的8个部分展开。

c)行业性原则。在GB 2757 《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》的基础上，将酒的行业特性和饮料酒饮后行为学相结合，并对饮后舒适的定义进一步明确，对不同类型酒产品对饮后行为能力的影响程度进一步规范，结合现有技术水平和生产的实际情况，提出符合酒行业发展的行业性要求。

d)定量与定性结合原则。从酒饮用开始到代谢完成整个过程进行全过程的行为指标监控，对饮后关键行为有明确的量化要求。

e)可行性和可操作性原则。本标准中的评价指标体系简易可行，均已在各类型白酒产品品质评价过程中得到实施，对于白酒产品的饮后行为评价具有可行性和可操作性。

2.标准主要内容的论据（重点！需根据标准文本内容逐条逐项说明依据）

a)标准名称

在机体摄入饮料酒的过程中，大脑会受到酒精的刺激，并伴随饮料酒中的其它物质成分，导致大脑从镇静到活跃，当过多摄入酒精时，超过大脑处理的能力，机体出现明显的行为能力影响，甚至出现呆滞情况。目前对饮料酒在机体行为方面的影响，尚未有统一的评价标准，本团体标准以《一种关联性判定酒体中引起上头的主要高级醇类物质的方法 CN111830219B》为基础，并结合已发表文章和鉴定成果，根据标准制定内容，名称确定为《饮料酒饮后行为学评价方法》。

b)规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2757 食品安全国家标准—蒸馏酒及其配制酒

GB 2758 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒

GB 5009.225 食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 14924.1 实验动物 配合饲料通用质量标准

GB 14925 实验动物 环境及设施

GB/T 17204 饮料酒术语和分类

JJF 1074 酒精密度-浓度测量用表

RB/T010 实验动物屏障和隔离装置评价通用要求

RB/T018 实验动物福利和人员职业健康安全检查指南

RB/T019 实验动物设施性能及环境参数验证程序指南

SN/T 3986 实验动物饲养、运输、使用过程中的动物福利规范

同时，以下标准也为参考：

T/CALAS 75-2019 《实验动物 小鼠和大鼠情绪行为实验规范》

c)术语定义及分类

饮料酒：酒精度在0.5%以上的酒精性饮料。本标准做评价的饮料酒是GB/T 17204中规定的饮料酒，不包含食用酿造酒精。

饮酒：机体单次摄入饮料酒，从入口下喉开始。

饮后行为能力：机体在摄入酒精后，从入口开始，机体的行为表现，包括但不限于身体反应、行为改变、语言紊乱和呆滞等。在本文件中主要指行动距离比值，移动时间比值。机体饮酒后常因酒精影响而降低行为能力，包括移动距离变短、动作缓慢、反应速度减慢、判断力下降、情绪控制困难、注意力下降和协调能力变差，并可能导致决策能力下降，甚至影响日常基础生活和相应社交行为。

d)原理

动物精细行为学是试验动物在精确控制前提下模型解析人在外界环境及刺激下的行为及产生原因的试验系统。能够模拟人情绪、运动、活动，且实验结果具有高重复性，是目前国际上通行的试验方法，在许多领域的研究结果被《Science》和《Nature》等国际顶级期刊所认可。

饮酒后会影响行为能力主要是因为酒精对大脑和神经系统的影响，能够抑制大脑中一些负责抑制行为的区域，包括抑制控制和社会约束，这种抑制的效果导致了人们感觉放松、自信和兴奋。适量的酒精可以增加多巴胺的释放，多巴胺是大脑中一个与奖赏和愉悦感有关的神经递质，这会导致人们感到愉快和兴奋。另外，酒精还会抑制谷氨酸的释放，谷氨酸是一种兴奋性神经递质，因此在适量饮用时，这种抑制会使人感到放松和焦虑减轻，从而有兴奋的感觉。但过量的酒精进入体内后，会抑制神经传递物质，如GABA（γ-氨基丁酸），从而抑制或激活神经元，导致大脑活动的改变；酒精抑制大脑皮层功能，影响认知能力、判断力和决策能力，使得个体难以做出理性的行为选择；干扰大脑对外界刺激的处理，导致注意力分散和反应速度变慢，影响行动的灵活性和迅捷性；影响与情绪调节和行为控制相关的神经系统，可能导致情绪波动、冲动行为和情绪不稳定。因此能够通过饮后行为判断舒适程度。

e)缩略语

通过以《一种关联性判定酒体中引起上头的主要高级醇类物质的方法 CN111830219B》为基础，对其中的活动总路程、平均速度、停滞时间、停滞次数进行统计学分析，为减少样本本身差异性，选择行动距离比值和移动时间比值。

f)试剂和材料

动物品系和数量：需提供《实验动物生产许可证》、《实验动物质量合格证》《实验动物质量合格证》。其中大鼠品系为SD大鼠，若体重在200 g上下浮动，其实际饮酒剂量按照m=大鼠实际体重/200 g（大鼠平均体重）进行执行；同时小鼠若体重在20 g上下浮动，其实际饮酒剂量按照m=小鼠实际体重/20 g（小鼠平均体重）进行执行。

饲养条件：动物饲养环境需遵守国标规定，同时操作技术人员需持有动物实验技术人员资格认可证。

饮料酒选择要求：饮料酒需符合各项国标、行标要求。

动物实验设备要求见附录A，或功能相同者。

g)实验步骤

剂量：国际理性饮酒联盟IARD推荐标准饮酒量规定：成年男性标准适量饮酒剂量为每天20-30 g酒精，成年男性（体重60-70 kg）过量饮酒剂量为每天40-50 g酒精，最大摄入酒精剂量不超过60 g 酒精。《中国居民膳食指南》2016版规定，成年男性（体重70 kg）男性酒精摄入量不超过25 g。

由于各酒样酒精度略有差异，依据酒精密度与百分含量对照表（20℃），以每个酒的酒精度进行密度折算，每只动物按照平均体重计（小鼠20 g，大鼠200 g），成年男性按照平均体重计（70 kg）。依据《药理实验方法学》，按单位体重的剂量计算，不同酒度饮料酒的等效对应的人的饮酒量灌胃剂量，依照每个酒的酒精度进行折算。分别按照人体与动物最大饮酒剂量对每款酒相对于每只动物的实际体重进行灌胃。

在实际实验条件下，基于实际动物模型条件，不能支持不同酒种在同样酒精摄入量绝对值相同的条件下进行比较，即模式动物大、小鼠本身体积和质量有限，其摄入的液体体积有实际上限，若按照同样酒精摄入量绝对值相同的条件下进行饮料酒摄入，若按啤酒、葡萄酒等低度酒的酒精摄入量进行摄入，对于白酒、露酒等高酒精度酒没有明显区分；若按白酒、露酒等高酒精度酒的酒精摄入量进行摄入，对于啤酒、葡萄酒等低度酒摄入量体积会过大，造成模式动物死亡情况，因此本标准评价方法符合同一酒种、同一酒精度（差值1%vol以内）进行比较，并选用SD大鼠摄入酒精度数较低的饮料酒，选用C57BL/6J小鼠摄入酒精度数较高的饮料酒。

- 本标准中规定的饮料酒选择是GB/T 17204中规定的饮料酒。对其分类主要基于GB/T 10781.1《酒质量要求 第1部分：浓香型白酒》、GB/T 10781.2《清香型白酒》、GB/T 20822《固液法白酒》、NY/T 432《中国白酒》等对产品酒精度的分类。高度酒：40%vol＜酒精度≤68%vol；同时不同的饮料酒对饮后代谢影响有明显差异，需要进一步对酒体进行细分，参考GB/T 17204中的分类，在本标准中将饮料酒分为啤酒、葡萄酒、黄酒。并对白酒和露酒等按酒精度分为：a)高度酒：40%vol＞酒精度；b)中度酒：24%vol＜酒精度≤40%vol；c)低度酒：酒精度≤24%vol。其中酒精度24%vol参考露酒国标27588中5.2.3相关规定。

- 当试样类型为啤酒、葡萄酒、黄酒、酒精度≤24%vol的白酒、露酒类型饮料酒时，乙醇摄入量选用《国际理性饮酒联盟IARD推荐标准饮酒量规定》推荐的成年男性标准适量饮酒剂量最低标准，每天20.3 g酒精，折算为SD大鼠用量；

- 当试验类型为白酒、露酒且酒精度24%vol＜酒精度≤40%vol时，乙醇摄入量选用《国际理性饮酒联盟IARD推荐标准饮酒量规定》推荐的成年男性标准适量饮酒剂量最大值，每天30 g酒精，折算为SD大鼠用量。当试样类型为白酒、露酒且酒精度＞40%vol时，乙醇摄入量选《国际理性饮酒联盟IARD推荐标准饮酒量规定》成年男性标准饮酒剂量最大值，每天60 g酒精，折算为C57BL/6J小鼠用量；

- 不同类型饮料酒在相应酒精度下的饮用量按式（1）计算。

- V1=mC×ρ乙醇密度················（1）

- 式中：

- V1——摄入饮料酒量，单位为毫升（mL）；

- m——乙醇摄入量，当试样类型为啤酒、葡萄酒、黄酒时，m取0.38g；当试样类型为白酒、露酒且酒精度≤40%vol时，m取0.57g；当试验类型为白酒、露酒且酒精度＞40% vol时，m取0.123g。

- C——试样酒精度，单位为%vol；

- ρ乙醇密度——按照JJF 1074中附录D和GB 5009.225中表 A.1酒精水溶液密度与乙醇浓度(酒精度)对照表(20 ℃)执行。

- 计算结果保留三位有效数字。

- 因为饮料酒酒种间有较大差异，对于啤酒、葡萄酒、黄酒，将摄入酒精剂量最适定为20.3 g/人/天计算。则每只大鼠摄入饮料酒酒精剂量为0.38 g/只/天。啤酒、葡萄酒、黄酒等饮料酒，成人摄入酒精剂量最适定为20.3 g酒精/人/天、0.3 g酒精/kg，每只大鼠摄入饮料酒酒精剂量为人的6.3倍，则为1.89 g酒精/kg、0.38 g酒精/只/天。

- 白酒、露酒等饮料酒酒精度≤40%vol，按理性30 g酒精/人/天、理性0.45 g酒精/kg/天计算，每只大鼠摄入饮料酒酒精剂量为人的6.3倍，则为2.84 g酒精/kg、0.57 g酒精/只/天。

示例：以40%vol饮料酒为例，GB 5009.225中表 A.1酒精水溶液密度与乙醇浓度(酒精度)对照表(20 ℃)中40%vol酒精水溶液密度为948.05 g/L， V大鼠摄入饮料酒=0.57 g/40%/0.948=1.503 mL。

- 白酒、露酒等饮料酒酒精度＞40%vol，按60 g酒精/人/天、0.9 g酒精/kg/天计算，每只小鼠摄入饮料酒酒精剂量为人的9.1倍，但考虑到小鼠饮用量有限，按照略高于大鼠6.83倍进行计算。则为6.15 g酒精/kg、0.123 g/只/天。

示例：以52%vol饮料酒为例，GB 5009.225中表 A.1酒精水溶液密度与乙醇浓度(酒精度)对照表(20 ℃)中52%vol酒精水溶液密度为926.16 g/L，V小鼠摄入饮料酒=0.123 g/52%/0.926=0.255 mL。小鼠饮用量为0.255 mL，以此类推。

- 指标检测:

样品检测时间点为饮后1 h，2 h，5 h且包含灌酒前0 h。

通过已有专利《一种关联性判定酒体中引起上头的主要高级醇类物质的方法[P].北京市：CN111830219B》，在该专利中主要考察灌胃后30 min-2 h内某个任意相同时间点动物自由运动1-5 min的行为学参数,因此选择比较明显的特异性的时间点1 h和2 h，同时结合国内外已发表文献，如石莹莹等考察小鼠醉酒度时间为5 h，表明该时间点在饮酒后舒适程度方面表现比较明显。因此同时选择饮后5 h。

必须保证模式动物在灌酒前0 h、灌酒后1 h、2 h、和5 h置于附录一动物精细行为学分析装置旷场中，动物自由运动90 s的行为学参数及行为表现,且需要即时查看数据结果，若模式动物出现停滞等情况，立马更换动物重新实验。

h)结果判定

构建行为参数比及行为兴奋指分析数、酒样的相对致兴奋程度指数方法构建白酒饮后舒适度模型，对“饮后行为正常”和“饮后行为异常”时刻的行为参数数据进行提取与回归分析。但本标准主要为了简化使用要求，对原有模型进行简化，主要以《一种关联性判定酒体中引起上头的主要高级醇类物质的方法[P]. 北京市：CN111830219B》为主。原有模型为：

（1）行为参数：

Any-maze软件在完成每只动物的所有时刻的行为学轨迹录制后，同步自动分析获得以下行为参数：

①	行动距离At，在特定单位时间内从记录起点到终点的运动路程，m；

②	平均速度Bt，在特定单位时间内完成行动距离At过程中，单位时刻内通过的路程，m/s；

③	移动时刻Ct，在特定单位时间内完成行动距离At过程中，持续累加的移动时刻，s；

④	停滞时刻Dt，在特定单位时间内完成行动距离At过程中，持续累加的停滞时刻，s；

⑤	移动频度Et，在特定单位时间内完成行动距离At过程中，持续累加的移动次数，n/min；

⑥	停滞频度Ft，在特定单位时间内完成行动距离At过程中，持续累加的停滞次数，n/min；

⑦	其他参数..…

（2）行为参数比：

行为参数比用于评价和判定大鼠行为受到酒样代谢影响后表现为兴奋，指标分别为：

移动距离比X1t，灌酒后t时刻时90 s内移动距离At/灌酒前90 s移动距离A0

平均速度比X2t，灌酒后t时刻90 s内平均速度Bt/灌酒前90 s内平均速度B0；

移动时刻比X3t，灌酒后t时刻90 s内移动时刻Ct/灌酒前90 s内移动时刻C0；

停滞时刻比X4t，灌酒后t时刻90 s内停滞时刻Dt/灌酒前90 s内停滞时刻D0；

移动频度比X5t，灌酒后t时刻90 s内移动频度Et/灌酒前90 s内移动频度E0；

停滞频度比X6t，灌酒后t时刻90 s内停滞频度Ft/灌酒前90 s内停滞频度F0；

其中，若当所述行为参数比X1t、X2t、X3t、X4t、X5t、X6t同时满足以下条件时：X1t≥1、X2t≥1、X3t≥1、X4t≤1、X5t≤1、X6t≤1，判定酒样对大鼠行为的影响表现为使其兴奋显著；若当所述行为参数比X1t、X2t、X3t、X4t、X5t、X6t不同时满足以上条件时或仅满足上述一项条件时，判定酒样对大鼠行为的影响表现为兴奋不显著；

（3）行为兴奋指数St：

用于评价大鼠的兴奋行为的程度，大鼠行为兴奋指数：

St=1-(a*X1t +b*X2t+c*X3t+d*X4t+e*X5t+f*X6t)；

其中，a=移动距离权重，b=平均速度权重，c=移动时刻权重，d=移动频度权重，e=停滞时刻权重，f=停滞频度权重；a+b+c+d+e+f=1，0≤St≤1；

St=0时，为灌酒酒样前，大鼠的行为兴奋程度正常，即X1t =X2t=X3t=X4t=X5t=X6t=1；

St=1时，为灌酒酒样后，大鼠的行为兴奋程度异常，表现为完全醉，行为停滞不动，即X1t =X2t=X3t=X4t=X5t=X6t=0；

以大鼠血液酒精浓度Yt为横坐标，分别以行为参数比X1t、X2t、X3t、X4t、X5t、X6t为纵坐标，做图，进行线性回归分析,得到回归直线方程，得到a、b、c、d、e、f的值，进而计算出St的值；

（4）酒样的相对致兴奋程度指数Mt：

用来评价某个特定酒精度的酒样时，在饮后时间点1(t1)和饮后时间点2(t2)，酒样对兴奋行为的影响程度；Mt=灌酒酒样后大鼠行为兴奋指数Stw/灌酒食用酒精标准溶液后大鼠行为兴奋指数Sts；

其中，灌酒酒样和灌酒食用酒精标准溶液的所用剂量是选定的一个灌酒酒量，食用酒精标准溶液是所述的俄罗斯伏特加为食用酒精标准配制的某个特定酒精度的标准溶液；

酒样的相对致兴奋程度指数Mt是相对某个特定酒精度、且在饮后的特定时刻而言的，不同酒精度食用酒样的相对致兴奋程度指数Mt不同：

其中，若酒样K1的饮后时间点1(t1) 相对致兴奋程度指数M1t1、酒样K2的饮后时间点1(t1) 相对致兴奋程度指数M2t1、酒样K1的饮后时间点2(t2) 相对致兴奋程度指数M1t2、酒样K2的饮后时间点2(t2)相对致兴奋程度指数M2t2同时满足：①M1t1＞M2t1、②M1t1＜M2t1≤1、③M1t1接近于零时，则认为酒样K1比酒样K2较易引起相对兴奋，具有适度饮用、适度兴奋、低停滞度和代谢转化快的特点。

基于《远航九江白酒产品饮用舒适度评价技术研究开发》、《汾酒竹叶青酒饮用舒适度品质特征剖析及消费者端品质科学表达关键技术研究及应用》等多项研究成果，均已完成鉴定并获得国际领先水平。初步把行为参数比为0.5设为一个区间，定义为“偏离度区间”。当模式动物饮酒后与饮酒前的比值暨行为参数比值为1，模式动物饮酒后行为恢复正常，对应人饮酒表现为与饮酒前感受相同。当行为参数比值范围区间为1-1.5时，模式动物表现适量兴奋，对应人饮酒表现为精神振奋、愉悦高兴、有活力壮胆；当行为参数比值范围区间为0.5-1时，模式动物表现为适量抑制，对应人饮酒表现为放松舒缓；当行为参数比值范围区间为1.6-2时，模式动物行为表现为过度兴奋，对应人饮酒表现为亢奋、反应过度、行为不受控制；当行为参数比值范围区间为0.2-0.5时，模式动物行为表现为过度抑制，对应人饮酒表现为麻痹，几乎没有反应，行为不控制；当行为参数比值范围区间为＞2或＜0.2时，模式动物行为表现为失去意识，对应人饮酒表现为失去意识。此模型认为当饮酒后行为参数比（行动距离比、移动时间比）越接近于1时，认为饮后舒适度的偏离度越小。

表1 饮后舒适度理想偏离度评价模型

| 行为参数比范围 | 行为表现 | 人对酒的感受 | 饮后30min酒体感受评分 | 饮后150min酒体感受评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恢复正常 | 与饮酒前感受相同 | 5分 | 5分 |
| 1-1.5 | 适量兴奋 | 精神振奋，愉悦高兴， 有活力壮胆 | 4.5-5分 | 3.5-5分 |
| 0.5-1 | 适量抑制 | 放松，舒缓 | 4.5-5分 | 3.5-5分 |
| 1.6-2 | 过度兴奋 | 亢奋，反应过度， 行为不受控制 | 2-4分 | 2-3分 |
| 0.2-0.5 | 过度抑制 | 麻痹，几乎没有反应，行为不控制 | 2-4分 | 2-3分 |
| ＞2或＜0.2 | 失去意识 | 失去意识 | 1分 | 1分 |

本标准为了简化使用要求，对已发表专利原有模型进行简化和细分，以行为参数比范围0.5和1.5为明显分界点，再进行细致划分。

- 表2结果评判指标

| 项 目 | 时间点（h） | 三级 | 二级 | 一级 | 优级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行动距离比值DR | 1 | 2≥DR≥0.2 | 1.5≥DR≥0.5 | 1.25≥DR≥0.75 | 1.2≥DR≥0.8 |
|  | 2 | 2≥DR≥0.2 | 1.6≥DR≥0.4 | 1.5≥DR≥0.5 | 1.25≥DR≥0.75 |
|  | 5 | 2≥DR≥0.2 | 2≥DR≥0.2 | 1.6≥DR≥0.4 | 1.5≥DR≥0.5 |
| 移动时间比值MTR | 1 | 2≥MTR≥0.2 | 1.5≥MTR≥0.5 | 1.25≥MTR≥0.75 | 1.2≥MTR≥0.8 |
|  | 2 | 2≥MTR≥0.2 | 1.6≥MTR≥0.4 | 1.5≥MTR≥0.5 | 1.25≥MTR≥0.75 |
|  | 5 | 2≥MTR≥0.2 | 2≥MTR≥0.2 | 1.6≥MTR≥0.4 | 1.5≥MTR≥0.5 |

前期工作基础：

高度酒组（酒精度数＞40%vol）：酒样A1（52%vol）、酒样A2（52%vol）、酒样A3（52%vol）、酒样A4（52%vol）、酒样A5（42%vol）、酒样A6（42%vol）、酒样A7（40.6%vol）、酒样A8（41%vol）、酒样A9（53%vol）、酒样A10（53%vol）、酒样A11（53%vol）、酒样A12（53%vol）、酒样A13（53%vol）、酒样A14（53%vol）、酒样A15（42%vol）、酒样A16（42%vol）、酒样A17（42%vol）、酒样A18（42%vol）、酒样A19（42%vol）、酒样A20（52%vol）、酒样A21（52%vol）、酒样A22（52%vol）、酒样A23（52%vol）、酒样A24（52%vol）。

| 组别 | 移动距离比 |  |  |  | 移动时间比 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 h | 2 h | 5 h |  | 1 h | 2 h | 5 h |  |
| A1 |  | 1.38 | 1.54 | 0.65 |  | 1.05 | 1.12 | 0.91 | 二级 |
| A2 |  | 0.81 | 0.89 | 0.64 |  | 0.81 | 0.91 | 0.65 | 优级 |
| A3 |  | 0.82 | 0.63 | 0.42 |  | 0.75 | 0.52 | 0.48 | 一级 |
| A4 |  | 1.21 | 1.18 | 0.65 |  | 0.79 | 0.86 | 0.76 | 一级 |
| A5 |  | 1.07 | 0.75 | 0.82 |  | 0.95 | 0.75 | 0.93 | 优级 |
| A6 |  | 0.58 | 0.39 | 0.42 |  | 0.72 | 0.61 | 0.75 | 三级 |
| A7 |  | 0.57 | 0.56 | 0.42 |  | 0.76 | 0.62 | 0.61 | 二级 |
| A8 |  | 0.71 | 0.38 | 0.58 |  | 0.68 | 0.61 | 0.74 | 三级 |
| A9 |  | 0.58 | 0.45 | 0.72 |  | 0.92 | 0.72 | 0.76 | 二级 |
| A10 |  | 1.19 | 1.48 | 1.03 |  | 0.81 | 0.94 | 0.62 | 一级 |
| A11 |  | 0.92 | 1.49 | 0.93 |  | 0.76 | 1.12 | 1.02 | 一级 |
| A12 |  | 1.45 | 1.18 | 0.82 |  | 1.01 | 1.02 | 0.84 | 二级 |
| A13 |  | 0.76 | 0.75 | 0.62 |  | 0.62 | 0.51 | 0.72 | 一级 |
| A14 |  | 1.01 | 1.62 | 0.74 |  | 0.81 | 1.14 | 0.91 | 三级 |
| A15 |  | 0.63 | 0.51 | 0.61 |  | 0.73 | 0.63 | 0.61 | 二级 |
| A16 |  | 1.31 | 1.51 | 1.13 |  | 0.91 | 0.81 | 1.01 | 二级 |
| A17 |  | 0.85 | 0.82 | 0.92 |  | 0.71 | 0.82 | 0.83 | 优级 |
| A18 |  | 1.05 | 1.24 | 1.01 |  | 0.83 | 0.91 | 0.74 | 优级 |
| A19 |  | 1.37 | 0.91 | 0.71 |  | 0.93 | 0.64 | 0.81 | 二级 |
| A20 |  | 0.52 | 1.55 | 0.64 |  | 0.72 | 1.03 | 0.82 | 二级 |
| A21 |  | 1.23 | 0.58 | 0.41 |  | 1.02 | 0.53 | 0.73 | 一级 |
| A22 |  | 0.81 | 1.25 | 0.62 |  | 0.84 | 1.01 | 0.92 | 优级 |
| A23 |  | 0.78 | 0.75 | 0.81 |  | 0.82 | 0.73 | 0.75 | 一级 |
| A24 |  | 1.15 | 1.49 | 0.73 |  | 0.94 | 1.11 | 0.71 | 一级 |

中度酒组（24%vol＜酒精度数≤40%vol）：酒样B1（29.5%vol）、酒样B2（37%vol）、酒样B3（40%vol）、酒样B4（36.1%vol）、酒样B5（22.9%vol）、酒样B6（29.5%vol）、酒样B7（30%vol）、酒样B8（29.5%vol）、酒样B9（35%vol）、酒样B10（35%vol）、酒样B11（38%vol）、酒样B12（38%vol）、酒样B13（38%vol）、酒样B14（38%vol）、酒样B15（38%vol）、酒样B16（38%vol）、酒样B17（38%vol）、酒样B18（39%vol）、酒样B19（35%vol）、酒样B20（35%vol）、酒样B21（35%vol）、酒样B22（38%vol）、酒样B23（38%vol）、酒样B24（38%vol）、酒样B25（38%vol）、酒样B26（38%vol）、酒样B27（38%vol）、酒样B28（38%vol）、酒样B29（38%vol）、酒样B30（38%vol）。

| 组别 | 移动距离比 |  |  |  | 移动时间比 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 h | 2 h | 5 h |  | 1 h | 2 h | 5 h |  |
| B1 |  | 0.46 | 0.71 | 0.45 |  | 0.59 | 0.79 | 0.70 | 三级 |
| B2 |  | 0.41 | 0.44 | 0.32 |  | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 三级 |
| B3 |  | 0.87 | 0.75 | 0.60 |  | 0.99 | 0.80 | 0.89 | 优级 |
| B4 |  | 0.52 | 0.74 | 0.55 |  | 0.78 | 0.83 | 0.74 | 二级 |
| B5 |  | 0.61 | 0.66 | 0.58 |  | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 二级 |
| B6 |  | 0.54 | 0.36 | 0.52 |  | 0.74 | 0.50 | 0.74 | 二级 |
| B7 |  | 0.43 | 0.54 | 0.55 |  | 0.79 | 0.70 | 0.79 | 三级 |
| B8 |  | 0.75 | 0.75 | 0.50 |  | 0.79 | 0.73 | 0.66 | 一级 |
| B9 |  | 0.58 | 0.59 | 0.71 |  | 0.62 | 0.59 | 0.69 | 二级 |
| B10 |  | 0.62 | 0.69 | 0.61 |  | 0.79 | 0.73 | 0.72 | 二级 |
| B11 |  | 0.81 | 1.11 | 0.87 |  | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 优级 |
| B12 |  | 0.75 | 0.63 | 0.83 |  | 1.14 | 1.13 | 0.94 | 一级 |
| B13 |  | 0.54 | 0.54 | 0.52 |  | 0.62 | 0.73 | 0.63 | 二级 |
| B14 |  | 0.82 | 0.72 | 0.63 |  | 0.67 | 0.55 | 1.11 | 一级 |
| B15 |  | 0.43 | 0.41 | 0.39 |  | 0.49 | 0.74 | 0.56 | 三级 |
| B16 |  | 0.81 | 0.87 | 0.91 |  | 0.83 | 0.76 | 0.92 | 优级 |
| B17 |  | 0.55 | 0.56 | 0.54 |  | 0.57 | 0.63 | 0.71 | 二级 |
| B18 |  | 1.01 | 0.61 | 0.62 |  | 0.61 | 0.83 | 0.51 | 二级 |
| B19 |  | 0.72 | 0.51 | 0.36 |  | 0.46 | 0.57 | 0.61 | 二级 |
| B20 |  | 0.42 | 0.64 | 0.51 |  | 0.51 | 0.71 | 0.83 | 三级 |
| B21 |  | 0.91 | 1.12 | 0.81 |  | 0.81 | 0.93 | 0.57 | 优级 |
| B22 |  | 0.58 | 0.51 | 0.64 |  | 0.64 | 0.62 | 0.57 | 二级 |
| B23 |  | 0.64 | 0.71 | 0.53 |  | 0.53 | 0.52 | 0.91 | 二级 |
| B24 |  | 0.64 | 0.57 | 1.01 |  | 0.91 | 1.12 | 0.81 | 一级 |
| B25 |  | 0.52 | 0.63 | 0.55 |  | 0.58 | 0.67 | 0.64 | 二级 |
| B26 |  | 0.56 | 0.44 | 0.38 |  | 0.78 | 0.73 | 0.57 | 二级 |
| B27 |  | 0.81 | 1.15 | 0.82 |  | 0.82 | 0.81 | 1.12 | 优级 |
| B28 |  | 0.76 | 0.56 | 0.65 |  | 0.75 | 0.56 | 0.82 | 一级 |
| B29 |  | 0.42 | 0.80 | 0.56 |  | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 三级 |
| B30 |  | 1.01 | 0.56 | 0.41 |  | 0.71 | 0.57 | 0.71 | 一级 |

低度酒组（酒精度≤24%vol）：酒样C1（13.5%vol）、酒样C2（14%vol）、酒样C3（13.5%vol）、酒样C4	（13%vol）、酒样C5（12%vol）、酒样C6	（13.5%vol）、酒样C7（14%vol）、酒样C8（14%vol）、酒样C9（14%vol）、酒样C10（14%vol）、酒样C11（14%vol）、酒样C12（14%vol）、酒样C13（14%vol）、酒样C14（14%vol）、酒样C15（14%vol）、酒样C16（14%vol）、酒样C17（2.5%vol）、酒样C18（3.3%vol）、酒样C19（4.6%vol）、酒样C20（3.5%vol）、酒样C21（4.3%vol）、酒样C22（3.9%vol）、酒样C23（3.5%vol）、酒样C24（20%vol）、酒样C25（18%vol）、酒样C26（20%vol）。

| 组别 | 移动距离比 |  |  |  | 移动时间比 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 h | 2 h | 5 h |  | 1 h | 2 h | 5 h |  |
| C1 |  | 0.53 | 0.46 | 0.85 |  | 1.06 | 1.34 | 1.15 | 二级 |
| C2 |  | 0.45 | 0.31 | 0.86 |  | 1.25 | 1.31 | 1.16 | 三级 |
| C3 |  | 0.39 | 0.38 | 0.76 |  | 0.85 | 0.78 | 0.60 | 三级 |
| C4 |  | 0.52 | 0.93 | 1.05 |  | 1.33 | 0.84 | 1.05 | 二级 |
| C5 |  | 0.75 | 0.90 | 1.06 |  | 0.71 | 1.20 | 1.16 | 一级 |
| C6 |  | 0.45 | 0.71 | 0.47 |  | 1.07 | 1.34 | 1.15 | 三级 |
| C7 |  | 0.47 | 0.46 | 0.37 |  | 1.06 | 1.31 | 1.16 | 三级 |
| C8 |  | 0.83 | 0.75 | 0.60 |  | 1.13 | 0.78 | 0.60 | 优级 |
| C9 |  | 0.85 | 0.91 | 1.05 |  | 1.13 | 0.84 | 1.05 | 优级 |
| C10 |  | 0.67 | 0.85 | 0.94 |  | 1.12 | 1.20 | 1.13 | 二级 |
| C11 |  | 0.74 | 0.77 | 9.88 |  | 1.67 | 1.34 | 1.15 | 二级 |
| C12 |  | 0.76 | 0.90 | 0.92 |  | 1.45 | 1.31 | 1.16 | 一级 |
| C13 |  | 0.76 | 0.81 | 0.75 |  | 0.73 | 0.84 | 0.84 | 一级 |
| C14 |  | 0.61 | 0.85 | 0.72 |  | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 二级 |
| C15 |  | 0.84 | 0.75 | 0.80 |  | 0.88 | 0.73 | 0.73 | 优级 |
| C16 |  | 0.67 | 0.56 | 0.89 |  | 0.77 | 0.67 | 0.63 | 二级 |
| C17 |  | 0.65 | 0.57 | 0.59 |  | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 二级 |
| C18 |  | 0.64 | 0.65 | 0.61 |  | 1.12 | 1.01 | 1.11 | 二级 |
| C19 |  | 0.91 | 0.51 | 0.57 |  | 0.76 | 0.63 | 0.71 | 一级 |
| C20 |  | 0.76 | 0.91 | 1.11 |  | 0.85 | 1.21 | 0.91 | 一级 |
| C21 |  | 0.55 | 0.61 | 0.51 |  | 1.22 | 0.81 | 1.01 | 二级 |
| C22 |  | 0.61 | 1.11 | 0.81 |  | 0.62 | 0.85 | 0.85 | 二级 |
| C23 |  | 1.14 | 0.59 | 0.91 |  | 0.91 | 0.81 | 1.21 | 一级 |
| C24 |  | 0.59 | 0.81 | 0.65 |  | 1.04 | 1.11 | 0.65 | 二级 |
| C25 |  | 0.84 | 0.55 | 0.55 |  | 0.81 | 0.72 | 0.81 | 一级 |
| C26 |  | 0.65 | 0.57 | 0.59 |  | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 二级 |

已发表文章及鉴定成果：

[1]刘雅,皇甫洁,何松贵,等.影响广东米香白酒饮后代谢与舒适度的关键酒体风味成分研究[J].中国酿造,2022,41(09):105-110.

[2]徐佳楠,皇甫洁,刘薇,等.影响浓香型白酒醉酒程度的风味物质特异性分析[J].中国酿造,2020,39(07):156-162.

[3]徐佳楠,杨帅,倪永培,等.影响迎驾贡酒饮后舒适度的关键酒体成分研究[J].酿酒科技,2019(12):23-28+31.DOI:10.13746/j.njkj.2019310.

[4]赵德义,皇甫洁,曹建全,等.芝麻香型白酒对小鼠饮酒行为情绪及多巴胺神经递质水平的影响[J].酿酒科技,2019(04):55-60.DOI:10.13746/j.njkj.2018327.

[5]李长文,主要有机酸及含量对酱香白酒代谢影响评价模型的建立与应用.贵州省,贵州国台酒业股份有限公司,2020-11-13.

[6]范绍辉,白酒饮用品质关键评价技术的建立及对“清雅型玉冰烧”的剖析.广东省,广东石湾酒厂集团有限公司,2019-10-30.

[7]刘全平,一品景芝白酒饮后舒适度评价关键技术研究及应用.山东省,山东景芝酒业股份有限公司,2019-09-25.

[8]李银会,天佑德有机青稞酒(金宝)饮用舒适度评价关键技术研究与应用.青海省,青海互助青稞酒股份有限公司,2018-10-29.等：

[9]皇甫洁,江伟,韩兴林,等. 一种关联性判定酒体中引起上头的主要高级醇类物质的方法[P]. 北京市：CN201910301877.7,2022-06-28.

[10]黄翠,武运,薛洁,等.基于面部表情分析技术的葡萄酒中关键香气与饮用舒适度相关性评价[J].食品与发酵工业,2024,50(08):146-157.DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.036340.

[11]姚逸萍,阳欣,石俊,等.青梅果酒饮后舒适度酒体关键成分研究[J].酿酒科技,2023,(05):17-23.DOI:10.13746/j.njkj.2022212.

[12]格绒泽仁,皇甫洁,韩兴林,等.浓香型白酒饮后不适感关键高级醇类物质关联性判定新方法[J].食品与发酵工业,2019,45(14):191-195.DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.019118.

[13]祝成,石莹莹,管莹,等.不同产地陶缸陈酿酱香型白酒的动物醉酒度研究[J].酿酒,2023,50(02):99-101.

四、标准中涉及的专利

[1]皇甫洁,江伟,韩兴林,等.一种关联性判定酒体中引起上头的主要高级醇类物质的方法[P].北京市:CN201910301877.7,2022-06-28.已授权。

五、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。

无。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准从我国酒行业的实际情况出发，参考了国内外相关资料，体现了科学性、先进性和可操作性原则，在制定过程中充分考虑国内相关的法规要求，并结合酒行业的特点；与现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

八、贯彻团体标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

建议本标准审核、批准发布后实施，由归口单位组织行业相关单位积极开展宣贯工作，在行业内进行推广。

九、废止现行相关标准的建议

无。